Wydział Rozwoju Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

GMINA ROGOŹNO

Ocena inwestycyjna

w Gminie Rogoźno za 2025 rok

W roku 2025 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Budowa dróg w Rogoźnie – ul. Brzozowa, Norwida ora z w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu ul. Sielska i Parkowie – Parkowo – Moksz.

ul. Brzozowa:

długość wykonanej ulicy wynosi 670,9 m.

nawierzchnia jezdni wykonana z kostki EKO, zjazdy z kostki betonowej 8 cm, wykonano grawitacyjne kolektory kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 200 mm długości 468,0 m wraz ze studniami kontrolnymi Dn 425 mm oraz studnią zaworową i odcinkiem rurociągu podciśnieniowego Dn 100 mm o długości 60,0 m. odprowadzającym ścieki z istniejących posesji, montaż oświetlenia drogowego – lampy solarne 23szt. Dodatkowo zamontowano 2 kamery.

ul. Norwida:

długość wykonanej ulicy wynosi 92,50 m.

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, zjazdy z kostki betonowej  8 cm, chodniki z kostki betonowej 8 cm. wody opadowe z jezdni są odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych, a następnie do kanalizacji  deszczowej śr. Fi 300 mm.

ul. Krótka:

długość wyremontowanej ulicy na odcinku 281,08 m od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Majora Biskupskiego.

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm typu cegiełka kolor szary, odtworzenie nawierzchni chodnika, zatoki parkingowej i zjazdu z kostki betonowej brukowej 8 cm z rozbiórki, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 315 - dł. 33,0 m i  śr. 400 mm – dł.180 m. oraz połączenia wpustów z rur PCV o śr. 200 mm – dł. 30 m. Dodatkowo zostały doświetlone dwa aktywne przejścia dla pieszych. Dodatkowo zamontowano 8 kamer.

droga w Pruścach gm. Rogoźno

długość wykonanej drogi wynosi 471,30 m.

nawierzchnia jezdni z kostki EKO, wszystkie zjazdy i projektowane skrzyżowania (pas drogowy droga powiatowa i wojewódzka) wykonane z kostki betonowej 8 cm. Wody opadowe i roztopowe  zagospodarowane w granicach pasa drogowego poprzez zastosowanie nawierzchni  przepuszczalnej z kostki EKO i za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w pasy zieleni, montaż oświetlenia drogowego – lampy solarne 16 szt. Dodatkowo zamontowano 2 kamery.

droga w Międzylesiu gm. Rogoźno

długość wykonanej drogi wynosi 616,8 m

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnia zjazdów  z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo w tereny przyległe – zieleń, oświetlenie drogowe – lampy solarne 21 szt. Dodatkowo zamontowano 2 kamery.

ul. Sielska w Jaraczu gm. Rogoźno

długość wykonanej ulicy wynosi 506,70 m

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, istniejące zjazdy z betonu asfaltowego, pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, wody opadowe będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w pasy zieleni.

droga Parkowo-Moksz gm. Rogoźno – etap I

długość wykonanej drogi 348,8 m

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wszystkie istniejące zjazdy wykonane z betonu asfaltowego, po lewej stronie drogi zaprojektowano rów odwadniający, wody opadowe odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w pasy zieleni i do rowu odwadniającego.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk

ul. Potulicka 10/5,  Cieśle 64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:   5 679 564,02 zł.

w tym:

dofinansowanie                  5 395 585,82 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo. Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym, w tym kanał grawitacyjny długości ok. 0,6 km oraz odcinek tłoczny długości ok. 1,6 km. Na sieci wykonane zostały studnie rewizyjne, studnie napowietrzająco-odpowietrzające                           i przepompownia ścieków. Wykonane również wyprowadzenia przyłączy: grawitacyjne oraz tłoczne:

-	kanału grawitacyjnego PVC-U z litą ścianką SDR34 SN8 200x5,9 mm długości ok. 565 m,

-	odcinek tłocznego z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4 mm długości ok. 1640 m.

Wykonawca zadania:

Z.P.H.U BUDOMELIOR

ul. Bogusławskiego 77

62-002 Suchy Las

ogólny koszt inwestycji:      2 301 858,99 zł

w tym:

dofinansowanie                    2 255 821,81 zł

- Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15

Przedmiotem inwestycji było wykonanie: wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową i korytowaniem.

Wykonawca zadania:

BIMEX Sp. z o. o

ul. Fabryczna 7

64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:      44 304,60 zł

- Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)

Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz dojazd do miejsc                      o szerokości 5,0m. Nawierzchnię miejsc postojowych i utwardzeń zaprojektowano jako przepuszczalną z betonowej kostki brukowej typu EKO.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk

ul. Potulicka 10/5,  Cieśle 64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:     90 914,58zł

- Wykonanie progów zwalniających w:

- Jaracz -  Młyn w ilości 1 szt.

- Jaracz w ilości 1 szt,

- ul. Słoneczna w ilości 2 szt.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk

ul. Potulicka 10/5,  Cieśle 64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:      64 900,00 zł

- Rozbudowa monitoringu:

-  montaż 4 kamer wraz z naświetlaczem ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM stadion,

- montaż 1 kamery w m. Owczegłowy wraz z ROUTEREM 4G LTE MESH LT700 OUTDOOR 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s CUDY

- montaż 3 kamer na Palcu Powstańcu  Wielkopolskich,

- montaż 4 kamer ul. Kotlarska, a Wielka Poznańska,

- montaż 2 kamer ul. Lipowa, a K. Wyszyńskiego

- montaż 3 kamer ul. Krzyżaniaka

- zakup REJESTRATORA IP NVR5432-EI2 32 KANAŁY WizSense DAHUA z  montażem i konfiguracja z obecnym systemem szt. 1, DYSK DO REJESTRATORA HDD- 8TB 24/7 SkyHawk SEAGATE z montażem – 6 szt.

Wykonawca zadania:

K POWER

Karol Igansiak

ul. Topazowa 2

64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:     132 218,15 zł

- Przebudowa dachu OSP Parkowo

- rozebranie pokrycia dachowego, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, wzmocnienie jednostronne krokwi, mocowanie na krokwiach membrany dachowej, obróbki z blachy ocynkowanej, wykonanie połaci dachowych z dachówki ceramicznej karpiówki, montaż rur spustowych, montaż rynien.

Wykonawca zadania:

Zakład Dekarsko Blacharski

Marian muszyński

ul. Wielka Poznańska 40, 64-610 Rogoźno

ogólny koszt inwestycji:     118 990,00zł

- Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem.

Przedmiotem zadania był zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą                    i niezbędnym osprzętem dla OSP w Rogoźnie.

Wykonawca zadania:

Firma Sorba, Soroko Andrzej

ul. Międzyrzecka 14/h

66-440 Skwierzyna

ogólny koszt inwestycji:   119 584,02zł

w tym:

dofinansowanie                  59 792,00zł

- Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły podstawowej w Tarnowie.

W ramach zadania zostały ułożone dwie nowe preizolowane rury do przesyłu mediów

grzewczych o długości ok. 2x26 mb. Zadanie swoim zakresem obejmował: wykop pod nowy podziemny ciepłociąg, jego ułożenie, wykonanie połączeń z kolanami, połączenie w budynku z instalacją zasilającą, połączenia z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania w obydwu budynkach, hermetyzacje złączy, a także próby ciśnieniowe wraz z wszystkimi niezbędnych materiałami (preizolowane rury zespolone, kolana, kształtki, zespoły złącza, przejściówki i inne).

Aquabellis Sp. z o.o

ul. Lipowa

Rogoźno

Koszt 17 728,27 zł brutto.

- Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie

Przedmiotem inwestycji było: • demontaż jednostek kotłowych kotłowej w kotłowni, • demontaż czopucha dymowego kotła • montaż jednego kotła pelletowego, kondensacyjnego, o mocy łącznej 128kW, (2 moduły po 64 kW) opalanych pelletem wraz z przyłączeniem nowym dwuściennym czopuchem dn 250 mm do projektowanego komina dn 250, • montaż jednego kotła pelletowego, kondensacyjnego, o mocy 28kW, opalanego pelletem wraz z przyłączeniem nowym dwuściennym czopuchem dn 180 mm do projektowanego komina dn 180, • montaż dwóch silosów workowych, dla każdego z modułów kotła osobno • montaż systemu pneumatycznego tankowania silosów oraz podawania pelletu do kotła • montaż grupy pompowej kotła odrębnie dla każdego modułu • montaż kompaktowej stacji uzdatniania wody • montaż nowego orurowania z rur stalowych od kotła do rozdzielaczy • montaż nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegów • montaż uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kotłowni zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi producenta kotła wybranego do zamontowania w budynku • wykonanie prac remontowych budowlanych w kotłowni tj.: - montaż w ścianie zew. kanału wentylacji nawiewnej 550x300 mm - wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III, - wykonać gruntowanie oraz malowanie sufitów farba lateksową do wymalowań wewnętrznych, kolor biały - wymienić umywalkę w kotłowni na nową stalową, • wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.: - wykonać wymianę instalacji elektrycznej w całości na nową, wykonać okablowanie instalacji z przewodów miedzianych, - zastosować oprawy oświetleniowe typu LED - na ścianie przy drzwiach wejściowych do kotłowni zamontować główny wyłącznik pożarowy PWP - w pomieszczeniu K – kotłownia, wykonać nową szynę połączeń wyrównawczych z bednarki stalowe FeZn 25x4mm • złomowanie i utylizacja zdemontowanych elementów kotłowni.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Handlowe KAN VEX

ul. Mostowa 2c

64-800 Chodzież

Ogólny koszt inwestycji:   588 360,20 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - etap 1

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U SN8 SDR 34 z litą ścianką o średnicy 200x5,9mm, natomiast przykanaliki o średnicy 160x4,7mm.

Wykonawca zadania:

Projekt Studio

ul. Cysterska 6/13

62-100 Wągrowiec

ogólny koszt inwestycji:   466 990,78 zł

w tym:

dofinansowanie  Program Inwestycji Strategicznych 392 000,00zł

- Modernizacja stacji kanalizacji podciśnieniowej na ul. Smolary.

Zakres robót obejmował:

- wentylator kanałowy o wydajności 400m3/h –boost 400 szt.1

- skrzynka rozprężna 600x600 + anemostat wyciągowy,

- regulator obrotów – 0-10V,

- czerpnia ścienna 500x500 z kasetą filtracyjną,

- wyrzutni ścienna 500x500 zakończa żaluzją,

- rura tłumiąca do wyrzutni o długości 3mb,

- przekucia w ścianie pod czerpię i wyrzutnię,

- termostat pomieszczeniowy do sterowania temperaturą,

- montaż układu,

- montaż klimatyzacji

Wykonawca zadania:

F.H.U. BIO-KLIM

Adam Jańcik

ul. Prądzyńskiego 30

63-400 Ostrów Wlkp.

Ogólny koszt inwestycji:   34 686,00 zł

- Rozbudowa i modernizacja kanalizacji podciśnieniowej

a. wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,

b. uzyskanie prawomocnego pozwolenia,

c wybudowanie i uruchomienie odcinka kanalizacji podciśnieniowej DN 100 o długości  5,0 m,

d. zabudowanie i uruchomienie studni podciśnieniowej zaworowa wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

e. sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Koszt  zadania : 52 289,76 złotych.

2. Rozbudowy sieci podciśnieniowej w ul. Południowej w Rogoźnie. Zadanie obejmowało:

a. wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,

b. uzyskani prawomocnego pozwolenia,

c wybudowanie i uruchomienie odcinka kanalizacji podciśnieniowej DN 100 o długości 1,0 m,

d. zabudowanie i uruchomienie studni podciśnieniowej zaworowej wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

e. sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Koszt  zadania : 44 280,00 złotych.

Wykonawca:

Aquabellis Sp. z o.o

ul. Lipowa

64-610 Rogoźno

- Zakup 2 pomp próżniowych

VACUUM-TECH SPÓŁKA CYWILNA MARCIN

BRZOZOWSKI, MAREK GRZANKA

Płocka 26

87-800 Włocławek

Ogólny koszt 96 569,76 zł

- Budowa kanalizacji Parkowo Józefinowo Garbatka

1. Kolektory tłoczne:

- Ø110 PE - 5 906,67 m,

-  Ø90 PE – 392,95 m.

2. Kolektor grawitacyjny

-  Ø200 PVC – 439,04 m.

3. Nowe Przepompownie ścieków – 3 szt. oraz zmodernizowano istniejącą przepompownię.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Specjalistycznego Sp. z o. o

ul. Kalinowa 6

62-100 Wągrowiec

ogólny koszt inwestycji:    2 767 500,00  zł

w tym:

dofinansowanie                  2 462 770,51 zł

Program Inwestycji Strategicznych

- Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego

- montaż słupa oświetleniowego 10 szt.

- montaż opraw 10 szt.

- montaż linii kablowej ośw. YAKY 4x25mm2  - 402m,

- montaż linii napowietrznej ośw. As XSn 2x25mm2  - 96m

Wykonawca:

ENEA Oświetlenie Sp. o. o

Ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

Ogólny koszt 119 310,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup lamp solarnych                                ul.Forsycjowa Nienawiszcz

Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej

Wykonawca:

Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja

Krystian Szymczak

Jaracz

ul. Kasztanowa 23a

64-610 Rogoźno

Koszt 5 300,00zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup lamp solarnych Parkowo – Huby

Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych

Wykonawca:

Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja

Krystian Szymczak

Jaracz

ul. Kasztanowa 23a

64-610 Rogoźno

Koszt 15 900,00

- Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo

Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych

Wykonawca:

Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja

Krystian Szymczak

Jaracz

ul. Kasztanowa 23a

64-610 Rogoźno

Koszt 10 600,00

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

W rama zadania zostało wykonanie montaż 18 szt. słupów wraz z wysięgnikami i oprawami.

Zadanie zrealizował Wykonawca:

K POWER

Karol Igansiak

ul. Topazowa 2

64-610 Rogoźno

Ogólny koszt inwestycji 146 000,00 zł

- Termomodernizacja sali wiejskiej w Owieczkach

W ramach zadania została wykona elewacja zewnętrz ścian poprzez docieplenie, wymieniono parapety zewnętrzne, wykonano podbitkę oraz została zamontowana roleta zewnętrzna.

Wykonawca zadania:

MAT-POL

Mateusz Podraza

Przysieka 6/6

62-100 Wągrowiec

Ogólny koszt inwestycji 70 200,00 zł

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

W ramach zadania została wykona elewacja zewnętrz ścian poprzez docieplenie, wymieniono parapety zewnętrzne,

Wykonawca zadania:

Elewacje wykończenia wnętrz Adrian Willa

ul.  Kościelna 1

64-610 Rogoźno

Ogólny koszt inwestycji 67 650,00 zł

- Budowa bieżni na stadionie miejskim w Rogoźnie

Przedmiotem zadania było wykonanie standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej                  o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół płyty stadionu. Bieżnia posiada 4 tory na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej                 o długości 110m. Wykonano tory o szerokości 122 cm z liniami szerokości 5cm. Wykonana została również nowa podbudowa, nawierzchnia oraz nowe ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne z paneli wraz ze słupkami.

Wykonawca zadania:

SODEX Sp. z o. o

ul. Dworcowa 22

62-002 Złotniki

ogólny koszt inwestycji:   1 485 009,75zł

w tym:

dofinansowanie                  500 000,00zł

# Dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego

- Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Rogoźnie

W ramach prowadzonych robót został wykonany remont łazienek oraz toalet zlokalizowanych w tym obiekcie. Została wykonana wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej również w całym obiekcie. Wymienione zostały zniszczone i nieszczelne drzwi wejściowe. Zamontowane zostały elektryczne podgrzewacze wody. Wykonano nowe posadzki likwidujące bariery architektoniczne występujące w pomieszczeniach. Ułożono płytki ścienne w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach. Zakupiono nowe szafki szatniowe indywidualne z siedziskami oraz stół konferencyjny z krzesłami. Wyremontowane zostały pomieszczenia oraz osobna łazienka dla kadry. Dodatkowo budynek został ocieplony płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

Wykonawca:

# Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lk Trade Marcin Podraza

# Łosiniec 37

# 62-285 Łosiniec

ogólny koszt inwestycji:   343 366,69 zł

w tym:

dofinansowanie                  100 000,00 zł

# Dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal”

- „Remont drogi gminnej w Rogoźnie, dz. nr ewidencyjna 3”

W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni poprze położenie nowej nakładki

Wykonawca:

Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki,

Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

ogólny koszt zadania:   150 902,56 zł

- Opis realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – tereny wiejskie

PARKOWO – „Przestrzeń przyjazna zdrowiu, aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku”

W ramach Budżetu Obywatelskiego, w części dotyczącej zadań realizowanych na terenach wiejskich, wykonano przedsięwzięcie pn. „Przestrzeń przyjazna zdrowiu, aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku – Parkowo”. Zadanie zostało ujęte               w załączniku majątkowym w dziale 63095 § 6050 i jest w całości finansowane ze środków budżetu gminy. Na jego realizację zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup, dostawę i montaż następujących elementów wyposażenia przestrzeni rekreacyjnej:

- Stół pingpongowy wolnostojący, przystosowany do użytkowania na zewnątrz.

- Piłko-chwyt o wysokości 6 m i szerokości 20 m.

- Stół zewnętrzny przeznaczony do gier planszowych oraz zajęć plastycznych.

- Ławki zewnętrzne – 3 sztuki.

- Zestawy tablic edukacyjnych – 3 sztuki.

- Zestaw do tenisa stołowego – rakietki 10 sztuk.

- Zestaw piłeczek do tenisa stołowego – 1 komplet.

Realizacja zadania znacząco poprawiła funkcjonalność i atrakcyjność ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej w Parkowie. Zakupione wyposażenie sprzyja zarówno aktywności fizycznej, jak i edukacji oraz integracji mieszkańców, tworząc przyjazne i bezpieczne miejsce do wypoczynku, zabawy i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wykonawca:

KNUZEN Zenon Przybylski, ul. Gorzewo 2G, 62-291 Gorzewo.

Wartość umowy wyniosła 41 979,90 zł brutto.

- Opis realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – tereny miejskie ROGOŹNO, ul. Różana – „Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej”

W ramach Budżetu Obywatelskiego, w części dotyczącej zadań realizowanych na terenach miejskich, wykonano projekt pn. „Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej”. Zadanie zostało ujęte w załączniku majątkowym w dziale 92601 § 6050                                       i jest w całości finansowane z budżetu gminy. Na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł.

Realizacja projektu została powierzona dwóm wykonawcom:

1. PPHU ABC TOP

Krzysztof Wojdanowicz

Boguniewo 20,

64-610 Rogoźno

Wartość umowy: 30 996,00 zł brutto

Zakres umowy obejmował wykonanie prac związanych z poprawą stanu technicznego i funkcjonalności boiska, w tym:

- Dostawę i montaż systemu automatycznego nawadniania płyty boiska.

- Wykonanie kompleksowych prac pielęgnacyjnych, obejmujących:

  - koszenie niskie,

  - wertykulację,

  - aerację korkową,

  - intensywne piaskowanie (16 ton),

  - dosiew trawy,

  - nawożenie wieloskładnikowe,

  - wapnowanie,

  - opryski wzmacniające,

  - oprysk herbicydowy.

- Dowiezienie i rozplantowanie ziemi w miejscach ubytków.

### 2. K Power

### Karol Ignasiak

### ul. Topazowa 2

### 64-610 Rogoźno

### Wartość umowy: 16 100,00 zł brutto

Zakres wykonania obejmował poprawę bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw i boiska poprzez instalację monitoringu, w tym:

- zakup i montaż dwóch kamer BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 na słupie oświetleniowym,

- zakup i montaż rozdzielnicy termoutwardzalnej dla akumulatora i sprzętu towarzyszącego,

- zakup i montaż niezbędnych elementów umożliwiających uruchomienie kompletnego systemu monitoringu.

Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy warunków technicznych boiska oraz podniesienia standardu infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Różanej. Wykonane prace zapewniają lepszą funkcjonalność terenu oraz sprzyjają aktywności fizycznej i integracji mieszkańców

- Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego Gminy Rogoźno zlokalizowanego                     w Rogoźnie”

W ramach zadania zostało wykonane:

Przedmiotem opracowania jest remont magazynu  przeciwpowodziowego ul Braci Skotarczaków 1, 64-610 Rogoźno.

2. Zakres zadania:

- wykonanie posadzki, stolarki, ścian, sufity, dach, elewacja, chodnik, instalacji elektrycznych,

3. Roboty budowalne:

- rozebranie posadzek, demontaż instalacji elektrycznych, demontaż instalacji wod-kan i c.o, wykonanie posadzek przemysłowych, wykonanie stolarki poprzez wykucie z muru ościeżnic, montaż bram garażowych, rozebranie posadzek, wykonanie posadzki przemysłowej, wykucie z muru ościeżnic, uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego poprzez zamurowanie  otworów po dwóch bramach garażowych, oknach i drzwi wewnętrznych, demontaż wod - kan, demontaż instalacji elektrycznej, wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, zaprawienie bruzd, wykonanie przewodów kablowych, zaprawienie bruzd, montaż puszek na gotowym podłożu, zamontować oprawy,  montaż kamer wraz z osprzętem, wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, dwukrotne malowanie, montaż rozdzielni modułowej metalowej wraz z wyposażeniem, demontaż bram garażowych, montaż bram uchylnych garażowych podnoszonych mechanicznie, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, skucie posadzki z płytek, deskowanie połaci dachowych, wykonać tynki zewnętrzne, malowanie elewacji, rozebranie nawierzchni – chodnik, wykonanie ławy pod krawężnik wykonanie obrzeży  betonowych, ułożenie kostki betonowej.

Wykonawca zadania:

MAT-POL

Mateusz Podraza

Przysieka 6/6

62-100 Wągrowiec

Ogólny koszt inwestycji 258 102,22 zł

Program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej

Dofinansowanie 234 731,64 zł

- Zakup i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego 3 – fazowy max. 20kVa o klasie ochrony IP54,

Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kW,

Wykonawca zadania:

Agregaty Polska Cezary Bielak

ul. Obornicka 258a, 60-693 Poznań

Ogólny koszt inwestycji 258 102,22 zł

Program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej

Dofinansowanie 132 000,00 zł

- Zakup paczkowarki do wody pitnej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej, automatycznej paczkowarki do wody pitnej, zapewniającej paczkowanie wody wodociągowej na wypadek stanów kryzysowych (wojna, klęska żywiołowa), ale także w przypadku awarii sieci wodociągowych lub innych sytuacji awaryjnych.

Wykonawca zadania:

HYDRO-PARTNER Spółka z o.o.

ul. Gronowska 4a

64-100 Leszno

Ogólny koszt inwestycji 239 699,94 zł

Program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej

Dofinansowanie 191 759,95 zł

- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno

Projekt realizowany przez Gminę Rogoźno ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych poprzez podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz dwóch jednostek organizacyjnych gminy.

Zadanie 1 - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym

- Audyt SZBI

- Audyt KRI

- Testy podatności

- Usługi doradcze  przygotowanie projektu

Zadanie 2 - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze kompetencyjnym

- Szkolenie specjalistyczne

- Szkolenie dla pracowników

Zadanie 3 - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym

- Serwer Dell PowerEdge R450      (serwerownia UM)

- Serwer Dell PowerEdge R450      (serwerownia UM)

- Dostawa Agregatu prądotwórczego dla Urzedu Miejskiego w Rogoźnie

- UPS EVER Powerline RT PLUS 6000VA (serwerownia UM)

- Synology RS1221 (ZAMK

- Synology RS1221RP+ (serwerownia UM)

- Synology RS1221+  (GOPS)

- Fortigate 40F - UTM dla Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Rogoźnie wraz z licencja i wsparciem

- Fortigate 80F - UTM dla Urżedu Miejskiego  w Rogoźnie wraz z licencja i wsparciem

- Fortigate 40F - UTM dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie wraz z licencja i wsparciem

- Macierz Dell EMC ME5012 Nr. (serwerownia UM)

- Serwer Dell PowerEdge R550     (ZAMK)

- Serwer Dell PowerEdge R550      (GOPS)

- SecureVisio - licencja bezterminowa

- SecureVisio - licencja bezterminowa

- Axence SecureTeam

- Safetica PRO - licencja bezterminowa

- Zakup serwera Dell

- UPSy

Wydatki ogółem: 849 930,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 849 9300,00 zł

Dofinansowanie: 798 934,45 zł

Procent dofinasowania: 94%

Wkład UE: 78,02

Procent dofinansowania:15,98%

Wkład BP: 135 818,86 zł

Wkład własny z wydatków ogółem: 50 995,55 zł

Dokumentacje:

- Dokumentacja projektowa utwardzenie terenu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna                    i Ogrodowa.

Drogowe Biuro Inżynieryjne ul. Rzeczna 10, Cieśle, 64-610 Rogoźno - Alicją Głowacką – Skrzypek na kwotę 16 974,00 zł

- Dokumentacja – Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku

Projektant:

Drogowe Biuro Inżynieryjne ul. Rzeczna 10, Cieśle, 64-610 Rogoźno - Alicją Głowacką – Skrzypek na kwotę 15 990,00 zł

- Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego

Projektant:

Studio Projektu Budowlanego FILAR”, 64-920 Piła, ul. Grottgera 7 lok. 1 na kwotę 47 724,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa oświetlenia na ul. Poprzecznej - Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej - Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa oświetlenia na ul. Żurawiej - Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej - Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zakupy:

- Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owczegłowach w ilości 3 szt.

Wykonawca:

Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja

Krystian Szymczak

Jaracz

ul. Kasztanowa 23a

64-610 Rogoźno

Kwota 17 097,00 zł

- Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz

Specyfikacja wymiary zewnętrzne

- szerokość 3 metry

- długość 6 metrów

- wysokość 2,8 metra

- grubość ścian oraz podłogi i dachu 10 centymetrów poliuretan

- kolor biały z antracytową stolarkom oraz obróbkami zewnętrznymi i attykom

- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o wymiarach 110 x 200 centymetrów PCV

- okno stałe o wymiarach 70 x 200 centymetrów PCV

- pokrycie dachowe membrana PCV

Wyposażenie

- klimatyzator ścienny Firmy Airwell 3,5 kw z funkcją grzania do temperatury – 15 * C

wyposażony w wifi jonizator powietrza filtr plazmowy funkcja ifile umożliwiająca utrzymywanie temperatury dyżurnej na poziomie 8 * C

- wykładzina PCV

- rozdzielna elektryczna wraz z zabezpieczeniami nadprogramowymi

- oświetelenie

- pięć gniazd jednofazowych

Całkowity koszt 36 900,00 zł brutto

Wykonawca:

Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja

Krystian Szymczak

Jaracz

ul. Kasztanowa 23a

64-610 Rogoźno

- Zakup pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie

Wykonawca:

DK Serwis Dariusz Kołosko

Firma Handlowo-Usługowa

Serwis Urządzeń Grzewczych

Os. Wichrowe Wzgórze 26

64-800 Rataje k/Chodzieży

Koszt 7 800,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Józefinowo

GREEN CENTER

Tomasz Gajewski

ul. Garbacka 8

64-610 Rogoźno

Koszt 14 000,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Owczegłowy

GREEN CENTER

Tomasz Gajewski

ul. Garbacka 8

64-610 Rogoźno

Koszt 14 000,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Ruda

GREEN CENTER

Tomasz Gajewski

ul. Garbacka 8

64-610 Rogoźno

Koszt 16 000,00 zł